# Anleitung: Antenne in FreeCAD zeichnen und mit der GUI simulieren

> English version: [ANLEITUNG_EN.md](ANLEITUNG_EN.md)

Projekt: FreeCAD OpenEMS GUI

Ziel: 3D-Antenne in FreeCAD modellieren, als STEP importieren, mit openEMS simulieren und S-Params auswerten

Sprache der GUI: Englisch (Anleitung: Deutsch)

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. Überblick

| -------- | ---------- | ---------- |
| --- | --- | --- |
| Antenne zeichnen | FreeCAD | FCStd / STEP |
| Export | FreeCAD → Export STEP | .step |
| Import | GUI Import Geometry… oder FreeCAD… | Triangle-Meshes + stl-Primitives |
| Anbindung | Add Port…, Add Assignment… | 50 Ω Port, Material |
| Simulation | Build Mesh → Run Simulation | S-Params, Field |
| Auswertung | S-Params Viewer; Antenna-Tab | S11/S21, Smith, Marker; Muster (Gain/Direktivität) |

Wichtig: openEMS liest BREP-STEP nicht direkt. Die GUI tesselliert CAD automatisch zu Dreiecks-Meshes (CSX.AddMesh).

Kompakte Schritt-für-Schritt-Anleitung (FreeCAD → Geometry → Ports → Import → Simulation):

[docs/FREECAD_WORKFLOW_DE.md](FREECAD_WORKFLOW_DE.md) — mit Checkliste und Fehler-Tabelle.

Details nur zur Port-Markierung: [docs/FREECAD_PORTS_DE.md](FREECAD_PORTS_DE.md).

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. FreeCAD: Antenne zeichnen

Empfehlung: Ein Solide = ein Objekt, mit klarer Bezeichnung (geht später als Name ins Projekt).

### 2.1 Einheiten

FreeCAD: View → Units → mm

Objekte in mm zeichnen (GUI-Default drawing_unit=mm)

### 2.2 Konkretes Beispiel: Patch-Antenne 2,45 GHz (FR4, εr≈4,4, h=1,6 mm)

Orientierung: Z = Höhe, Patch in XY-Ebene.

| --------- | ----------- | -------------- |
| --- | --- | --- |
| Substrat | 60 × 60 × 1,6 | Box, Position z = 0…1,6 |
| Ground (GND) | 60 × 60 × 1 | Box, z = −1…0 |
| Patch | ~36 × 28 × 1 | Box auf Substrat, z = 1,6…2,6 |
| Feed-Stelle | 5–7 mm vom Patchrand | spätere Port-Definition |

Namen im Modell (Object Tree): gnd, substrate, patch.

Port (lumped):

Lumped-Port an einer Kante des Patches: start/stop am Patch, 50 Ω, Richtung x oder y (später in der GUI).

Ports schon in FreeCAD markieren (empfohlen):

Punkte PORT_in1_start / PORT_in1_stop anlegen → Import fügt den Port automatisch hinzu.

Schritt-für-Schritt: [docs/FREECAD_PORTS_DE.md](FREECAD_PORTS_DE.md)

### 2.3 Draht-/Yagi-Struktur (alternativ)

Preset: Yagi Antenna… in der GUI (referenced, 2,45 GHz) oder FreeCAD-Zylinder/Part-Tools

Koordinaten-System Yagi: X = Elemente, Y = Boom, Z = oben

Treiber-Dipol mit Lücke → dort Port

### 2.4 FreeCAD-Export

File → Export…

Typ: STEP (*.step / *.stp) — empfohlen

Speichern unter z. B.

C:\Users\istra\Documents\claude_ps\FreeCAD_OpenEMS_GUI\work\freecad_export\antenne.step

Optional zusätzlich: FCStd speichern oder STL exportieren

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. GUI starten

C:\Users\istra\Documents\claude_ps\FreeCAD_OpenEMS_GUI
python app\main.py

Menüleiste: File (New/Open/Save, Import Geometry, Open Work Folder, Exit),

Project (Presets), Geometry (Box/Cylinder/Port/Dump, Ports / Dumps… = Strg+Umschalt+D, Edit/Duplicate/Delete Selected = Strg+D/Entf, Fit NF2FF — das Gleiche per Rechtsklick auf einen Tree-Eintrag),

Mesh (Build CSX + Mesh + Validate = Strg+M), Simulation (Run Simulation = Ctrl+R, Script,

S-Params Viewer, Antenna Pattern Viewer / Pop-out Antenna Graph),

View (Tabs, Log Panel = Ctrl+L, Project / Geometry Panel = Ctrl+B),

Tools (Settings…),

Help (Help = F1, ANLEITUNG, README, About).

Das Projekt-/Geometrie-Panel links (Tree) lässt sich per Rechtsklick auf

die leere Fläche darunter oder über View → Project / Geometry Panel

(Ctrl+B) aus- und wieder einblenden (Zustand wird gespeichert).

Das Log-Panel (unterhalb der Tabs, ein-/ausblendbar mit Ctrl+L) hat zwei

Tabs: Log (openEMS-/App-Log) und Mesh Report (der Mesh-Check-Report,

einzige Quelle nach Build). Rechtsklick im gesamten Log-Bereich (Text,

Tab-Leiste, Knopfzeile, Zeilenzähler oder der Trenner darüber) öffnet die

Log-Optionen: Log-Panel und Projekt-/Geometrie-Panel ein-/ausblenden, Log-Tab

wählen, Auto-scroll, Save log…, Pop out log…. Im Text stehen darüber zusätzlich

Copy / Select All. Das gleiche Menü liegt auf der Statuszeile ganz unten.

Settings… (einmalig):

| ------ | ------ |
| --- | --- |
| FreeCADCmd | c:\FreeCAD_1.1.4-Windows-x86_64\bin\FreeCADCmd.exe |
| FreeCAD GUI | c:\FreeCAD_1.1.4-Windows-x86_64\bin\FreeCAD.exe |
| Simulation Python | c:\Python\WPy64-31150\python-3.11.5.amd64\python.exe |
| openEMS root | c:\openEMS |
| Work dir | C:\Users\istra\Documents\claude_ps\FreeCAD_OpenEMS_GUI\work |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. Modell in die GUI bringen

### Variante A — Import (Standard)

Import Geometry…

Datei wählen: .step / .stp / .fcstd / .stl / .obj / openems_export.json

(auch ein Ordner mit Objekt-STLs, z. B. stl/, ist möglich)

FreeCADCmd tesselliert STEP/FCStd → .npy-Meshes; STL/Manifest werden direkt

geladen — ein Primitiv pro FreeCAD-Objekt, Objektnamen bleiben erhalten

Objekte erscheinen als stl-Primitives (Default Material: copper / PEC)

Log prüfen: Mesh-Pfade, ggf. WARNINGS

### Variante B — FreeCAD-Tools in der GUI

FreeCAD…

Launch FreeCAD (öffnet FreeCAD, cwd = Work-Dir) — zeichnen/ändern, STEP exportieren

Export CAD…

Quelle: .fcstd (bevorzugt — Objektnamen bleiben erhalten) oder .step

Import as: STEP (tesselliert die App später) oder

STL (one mesh per FreeCAD object) (nutzt openems_export.json, kein FreeCAD zur Sim-Zeit nötig)

Deflection: 0,1 mm (Standard)

Häkchen Import meshes into project after export

OK → Export → Auto-Import ins Projekt

Headless (ohne GUI):

c:\Python\WPy64-31150\python-3.11.5.amd64\python.exe examples\run_stl_import_example.py

### Variante C — Preset (nur zum Testen der Simulation)

Preset: Patch Antenna…, Preset: Yagi Antenna… oder Preset: PCB Filter…

PCB Filter = 2-Port-Mikrostreifen-Notchfilter auf FR4 (Stopband bei 2,45 GHz):

zwei Lumped-Ports, damit misst das Beispiel beide S-Matrix-Spalten.

Die Geometrie kommt aus FreeCAD (FCStd → STL, 35 µm Kupfer); --analytic

nutzt alternativ die analytischen Box-Primitives zum Vergleich

c:\Python\WPy64-31150\python-3.11.5.amd64\python.exe examples\run_pcb_filter_example.py

Ergebnis (work\pcb_filter\simulation\): FreeCAD-Lauf −29,99 dB bei 2,450 GHz

Zielwert, Durchlass −0,72 dB bei 0,3 GHz; analytischer Lauf −28,96 dB bei 2,429 GHz

(0,9 % Unterschied = echte 35 µm Kupferschicht vs. null dicke Leiterbahn im Tutorial).

Hinweise:

Achsenparallele FreeCAD-Körper werden als openEMS-Box angelegt (exakte

Metallkanten auf den Gitterlinien), alles andere bleibt STL-PolyhedronReader.

In-Memory-Polyhedron-Primitive simuliert openEMS nicht (Warnung

Unused primitive).

[WARNING] grading_jump: Axis z 9.14 ist normal: die 35 µm Kupfer erzwingen

0,035-mm-Zellen neben den 0,32-mm-Substratzellen — nur eine Warnung, Exit-Code 0.

Max. number of timesteps was reached ist hier erwartet; das Stopband ist stabil

(0,019 dB Änderung von 50 000 auf 150 000 Schritte, work\pcb_filter_conv).

#### PCB-Bandpass 5,6 GHz (fünf Stubs, Teflon)

Preset: PCB Bandpass (5.6 GHz)… lädt einen 5-poligen Chebyshev-Bandpass

(0,1 dB Welligkeit) auf PTFE/Teflon (0,254 mm, εr = 2,1, tanδ = 0,0002,

35 µm Kupfer). Fünf offene λ/2-Stubs hängen an einer 50-Ω-Leitung, dazwischen

liegen vier λ/4-Verbindungsleitungen als Impedanz-Inverter — ohne Vias, also

einseitig planar.

| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| Stub 1 / 5 (außen) | 50,8 | 0,80 | 18,37 |
| Stub 2 / 4 | 15,0 | 3,74 | 18,69 |
| Stub 3 (Mitte) | 68,0 | 0,50 | 22,91 |
| Linie 1 / 4 | 43,9 | 1,01 | 11,78 |
| Linie 2 / 3 | 61,0 | 0,60 | 8,04 |

c:\Python\WPy64-31150\python-3.11.5.amd64\python.exe examples\run_pcb_bandpass_example.py

Ergebnis (work\pcb_bandpass\sparams\): **|S11| < −10 dB von 4,90 bis

6,45 GHz, Durchlass −0,1 … −0,3 dB, Sperrdämpfung −42 dB bei 4,0 GHz**

und −38 dB bei 7,2 GHz (2 FDTD-Läufe, je eine S-Matrix-Spalte, danach

zusammengeführt; Laufzeit ≈ 80 s pro Port auf 8 Kernen).

Hinweise:

Das Gitter nutzt min_cellsize = 0,15 mm (schmalster Stub 0,50 mm) und

min_cellsize_z = 0,085 mm (drei Zellen im 0,254-mm-Substrat).

smooth_metal_edge = False und handle_closely_placed_edges = False:

easyMesh erzeugte sonst zwischen 0,41 mm und 0,50 mm breiten Leiterkanten eine

4-µm-Zelle, die den CFL-Zeitschritt um Faktor 8 verkleinert (Simulation lief

nicht aus).

Die Sperrdämpfung ist bei Stub-Bandpässen prinzipbedingt nur im Bereich um f0

gut; bei 2·f0 entsteht ein weiterer Durchlass (Spurious-Passband).

#### PCB-Hairpin-Bandpass 2,4 GHz (fünf gefaltete Resonatoren, RT/duroid)

Preset: PCB Hairpin Bandpass (2.4 GHz)… lädt einen 5-poligen

Chebyshev-Bandpass (0,1 dB Welligkeit, 10 % Bandbreite → 2,28–2,52 GHz) auf

RT/duroid 6010LM (1,27 mm, εr = 10,2, tanδ = 0,0023, 35 µm Kupfer). Fünf

gefaltete λ/2-Resonatoren (Hairpins) sind nebeneinander über ihre Armlänge

gekoppelt — ohne Vias, ohne Stichleitungen, Leiterbild nur 25,1 × 14,3 mm.

| --- | --- |
| --- | --- |
| Mittenfrequenz f0 / Bandbreite | 2,40 GHz / 10 % |
| λg im ungeradzahligen Modus | 51,23 mm (εeff = 5,946) |
| Streifenbreite (alle Arme) | 1,186 mm (50 Ω) |
| Armlänge | 11,814 mm |
| Innenabstand der U-Arme | 0,80 mm |
| Faltung außen / elektrisch | 3,172 / 1,986 mm |
| Koppelspalte s0…s5 | 0,316 / 1,387 / 1,753 / 1,753 / 1,387 / 0,316 mm |
| J-Inverter (normiert) | 0,370 / 0,125 / 0,096 / 0,096 / 0,125 / 0,370 |
| Z0e / Z0o | 75,4/38,3 · 57,1/44,5 · 55,2/45,7 Ω |

Synthese: Die beiden Arme eines Hairpins tragen Gegenströme, der Resonator

schwingt also im ungeradzahligen Modus des Arm-Paares. Die Armlänge folgt

deshalb εeff,odd = 5,946 (nicht dem Einzelleiter-εeff — damit wären die Arme

~15 % zu kurz). Die Spalte liefert das Hammerstad-Jensen-Modell (even/odd) über

die J-Inverter der Chebyshev-Prototypparameter; die Streifenbreite bleibt

einheitlich, allein der Spalt stellt die Kopplung ein.

c:\Python\WPy64-31150\python-3.11.5.amd64\python.exe examples\run_pcb_hairpin_example.py

Verifiziert ist der Einzelresonator: ein Hairpin (Arm 11,814 mm, gespeiste

Kopplung 0,316 mm) resoniert bei 2,365 GHz mit S21 = −0,16 dB und

S11 = −47,6 dB; die Flankenbreite entspricht Qe ≈ 12,5 (Synthese 13,1).

Hinweise:

Simulationsdauer: Die DFT-Auflösung ist 1/T_sim. Für 240 MHz Durchlass

mit ~50 MHz Modenabstand braucht es T_sim ≳ 60 ns (≳ 1,2 Mio. Schritte).

Wegen tanδ = 0,0023 (Q0 ≈ 435) klingt das Sperrband sehr langsam ab. Das

Preset stoppt deshalb bei end_criteria = 1e-4 (−40 dB) und

max_timesteps = 600_000.

Validierungsstand: Einzelresonator und Einzelkopplung sind im FDTD

verifiziert. Kurze Läufe (< 200 k Schritte) lösen den Modenabstand des

Filters nicht auf und zeigen dann keinen sauberen Durchlass — für die volle

5-Pol-Kurve den Lauf wie oben verlängern.

Gitter: min_cellsize = min(s)/3 = 0,105 mm, die 1,387-mm-Spalte liegt in

vier Zellen, Streifenkanten auf Gitterlinien (edges2grid = "xy").

────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. Projekt konfigurieren

### 5.0 Simulations-Parameter (eigenes Fenster)

Menü → Simulation → Simulation Parameters… (oder Strg+Umschalt+P) öffnet

ein eigenes, verschiebbares Fenster mit allen Simulationsparametern —

zwei Tabs:

| ----- | -------- |
| --- | --- |
| Simulation-Parameter | Computed (read-only), Excitation & convergence (End criteria, NrTS), Boundary conditions ×6 + PML, Air margin, Mesh-Overrides, Patch-Geometrie |
| NF2FF-Parameter | Enable far-field (NF2FF), Evaluation frequencies (Mode: *Auto (S11 minimum)* / *N points (mesh range)* / *Frequency list*), θ/φ-Steps, Fit/Edit NF2FF-Box |

Evaluation frequencies (NF2FF-Tab) legen fest, an wie vielen Frequenzen

das Fernfeld nachgerechnet wird:

| ------ | --------- |
| --- | --- |
| Auto (S11 minimum) | eine Frequenz am S11-Tal (bzw. Ziel-Frequenz) |
| N points (mesh range) | N Punkte gleichmäßig über den Mesh-Frequenzbereich (start/stop vom Mesh-Tab) — z. B. 11 Punkte von 2,0…2,8 GHz → Kurve *Gain vs Frequency* im Antenna-Tab |
| Frequency list | explizite Liste, jeder Eintrag mit Einheit Hz / kHz / MHz / GHz ( nackte Zahl = Hz), z. B. 2.4 GHz, 2.45 GHz, 2500 MHz |

| ------- | --------- |
| --- | --- |
| Apply | Schreibt die Werte ins Projekt, spiegelt sie in das (versteckte) Sim-Params-Panel (Speichern/Build nutzen es) und aktualisiert work/<Projekt>/project_run.py, falls es schon existiert (ein offenes Script-Editor-Fenster lädt die Datei neu, solange dort keine ungesicherten Änderungen sind) |
| Close | Verwirft nicht angewandte Änderungen |

Das Fenster ist modeless — ein zweiter Menüklick bringt dasselbe Fenster

nach vorn und synchronisiert es mit dem aktuellen Projekt. Änderungen wirken

erst nach Apply; danach Build Mesh, damit das Netz sie übernimmt.

Menü → Mesh → Mesh Parameters… (oder Strg+Umschalt+M) öffnet ein

eigenes, verschiebbares Fenster mit allen Mesh-Parametern (preset,

Zeicheneinheit, f0/fc, start/stop, Air margin). Apply schreibt sie ins

Projekt und spiegelt sie in die Mesh-Form, Close verwirft nicht

angewandte Änderungen. Das Fenster ist ebenfalls modeless.

### 5.1 Mesh / Frequenzen

Mesh-Parameter (siehe §5.0):

| ----------- | ---------------- | --------------- |
| --- | --- | --- |
| start_frequency | 2.2e9 | 2.2e9 |
| stop_frequency | 2.7e9 | 2.7e9 |
| target_frequency | 2.45e9 | 2.45e9 |
| drawing_unit | mm | mm |
| max_timesteps | 150000+ | 25000 (Preset) |

Koordinaten-Ausrichtung (Standard: an). In Mesh Parameters steht

„Align coordinates (float32 grid)". Damit liegen alle Geometriekoordinaten

auf demselben float32-Raster, auf dem CSXCAD Boxen/Ports/Dumps speichert — auch

die Dreiecksnetze aus STEP/STL/FCStd. Ein Vertex und eine Boxfläche, die gleich

sein sollen, sind dann bit-identisch (kein zweiter Gitterpunkt, keine

Sliver-Zelle, die den Zeitschritt kollabieren lässt). Ausschalten stellt das

alte Verhalten wieder her (Dreiecksnetze werden dezimal auf 0,1 µm gerundet);

das ist nur für A/B-Vergleiche sinnvoll. Bereits gespeicherte .npy-Netze

behalten ihre alte Rundung, bis sie neu importiert werden.

Zuordnung zu feiner Zellen (P2, Standard: an). Die Checkbox „Attribute fine

cells to their source" schreibt an jede vom Mesh-Bericht beanstandete Zelle die

Geometrie, die sie erzwingt (z. B. box:feed + manual) — sichtbar in den Marken

des Mesh-Viewers und im Bericht unter „Fine-cell sources". Zellen ohne

Autoren-Quelle stammen aus easyMesh selbst (Kreis-/Bogenerkennung, Grading,

PML-Übergang).

Kritische Zellen im Mesh-Viewer (Standard: aus). Rechtsklick →

„Mark critical cells (N)" blendet die Zellen ein, die Laufzeit kosten: die

kleinsten Zellen jeder Achse (sie setzen den Zeitschritt), Zellen unter der

geforderten Mindestgröße und — nach einem Lauf — die Zelle, die der Solver als

kleinsten Zeitschritt meldet. Sie erscheinen als gestrichelte Umrisse in den

Schnitten (das Netz bleibt sichtbar) und als Bänder in den Cell sizes-Plots;

zusammenhängende Zellen werden zu einer Region zusammengefasst. Grading-Sprünge

und zu große Zellen stehen weiterhin nur im Mesh-Bericht. Die Marken werden

immer berechnet, aber erst auf Wunsch gezeichnet; die Zahl im Menüeintrag sagt

vorher, ob es etwas zu sehen gibt.

Zellen reparieren (opt-in, Vorschau zuerst). Rechtsklick auf eine Marke →

„Critical cells (N open)" bietet: Repair this x/y/z region… (Vorschau mit

entfernten Linien, neuer kleinster Zelle und dt vorher/nachher; OK speichert die

Regel im Projekt), Remove the offending line… (eine Auto-Linie löschen),

Snap onto the neighbour line… (nur bei Duplikat-Slivers), *Accept region (do

not repair) (grau, zählt nicht mehr als offener Befund) und Explain…* (Ursache,

Quelle, Laufzeit-Strafe). Repariert wird nur, was nicht durch autorisierte

Koordinaten geschützt ist; eine Zelle mit zwei Geometrie-Flächen bleibt und wird

als geometry berichtet. Die Reparatur läuft als letzter Schritt der

Mesherzeugung — Vorschau und generiertes Solver-Skript erzeugen dasselbe Gitter.

Mindestzellgröße erzwingen (V2, Standard: aus). In Mesh Parameters macht

„Enforce min cell size (repair)" aus „Min cell size" eine harte Untergrenze

(„Min cell size (Z)" überschreibt die Schichtdicke): Zellen darunter werden in

den kleineren Nachbarn verschmolzen, das Grading wird neu verteilt; echte Spalte

(beide Flächen aus der Geometrie) bleiben und stehen als „not reached" im

Bericht. Der Schalter ist opt-in, damit bestehende Presets unverändert

reproduzierbar bleiben; easyMesh bekommt die Untergrenze dabei nicht mehr zu

sehen (sonst verfeinert es die lateralen Achsen gegen die Reparatur).

Beides liegt auch im Mesh-Menü unter Critical cells (N open): Overlay-

Schalter, Repair/Remove/Snap/Accept/Explain für den schlimmsten offenen Befund

und der Enforce-Schalter. Die Aktionen sind dort nur aktiv, wo sie auch im

Rechtsklick-Menü aktiv wären.

Ausführliche Beschreibung: F1 → „Mesh Repair" (auch Help-Knopf im

Reparatur-Dialog und Help → „Mesh repair (critical cells)…").

### 5.2 Material / Assignment

Add Material… — z. B. substrate (εr=4,4, tanδ=0,02), copper

Add Assignment…

Object: substrate (oder Substrat-Name aus Import)

Role: dielectric / pec / conductor …

Material wählen

Assignment synchronisiert stl-Primitives (pec → copper, dielectric → substrate …)

### 5.3 Port

Add Port…

Typ: lumped (Patch) — Resistanz 50

start / stop: Kante des Patches (mm), z. B.

start=[-1.0, 0.0, -1.0], stop=[1.0, 0.0, 1.0]

Direction: x oder y (parallel zum Spannungsabfall am Port)

excite_port = true (Port 1)

Geometrie prüfen: Viewer / Mesh-Preview

Alternativ (FreeCAD): Ports als PORT_*-Punkte im FCStd markieren — dann erscheinen sie beim Import automatisch.

→ [docs/FREECAD_PORTS_DE.md](FREECAD_PORTS_DE.md)

### 5.4 NF2FF (Strahlungsdiagramm)

Edit NF2FF Box… oder Fit NF2FF to Geometry

Box um Antenne, z. B. Start [-40,-40,-20], Stop [40,80,20], Center [0,20,0]

enabled = true

Evaluation frequencies wählen (Sim Params → NF2FF-Tab, siehe §5.0):

Auto (eine Frequenz am S11-Minimum), N points (Kurve Gain vs Frequency)

oder eine explizite Liste mit Einheiten (z. B. 2.4 GHz, 2.45 GHz).

Der Mesh Viewer zeigt die neue Box sofort an (violette strich-punkt Linie) —

vorausgesetzt, das Mesh wurde bereits gebaut; die schwarze gestrichelte Linie ist

die Simulationsdomain und ändert sich erst beim nächsten Build Mesh.

### 5.5 Projekt speichern

Save… → z. B. work\meine_antenne\antenne.fcsim.json

### 5.6 Domain-Größe (schwarzer Rahmen im Mesh Viewer)

Die Domain lässt sich nicht direkt bearbeiten — sie ergibt sich aus **Geometrie +

Air-Margin + Gitterrundung**. Hebel:

| ------- | --------- |
| --- | --- |
| Air margin auto (Sim Params → Boundary conditions) | λ/4 bei Stop-Frequenz, immer εr=1 (bei 2,7 GHz = 27,76 mm pro Fläche). Wer die Stop-Frequenz ändert, ändert damit ebenfalls das Margin |
| Air margin (all faces) | Auto aus → fester Wert in mm für alle 6 Flächen. In der Projekt-JSON als 6er-Liste boundary.air_margin = [xmin,xmax,ymin,ymax,zmin,zmax] pro Fläche einstellbar (die GUI schreibt allen denselben Wert) |
| Geometrie | Domain = Geometrie-BBox + Margin (easyMesh boundary_distance) |
| PML size | pro PML-Fläche hängt easyMesh PML_size + 1 Zellen außerhalb an → Domain größer. Wirkung nur bei Boundary = PML; bei MUR ohne Effekt |
| Mesh-Preset / min cell size | Luftzellen wachsen bis λ/10…λ/40 je Preset (max_cellsize_air) → die äußere Gitterlinie wird darauf gerundet: Abweichung um wenige mm, pro Seite leicht unterschiedlich (das ist die kleine Asymmetrie der schwarzen Linie) |

Ablauf: Werte ändern → Build Mesh (schwarze Linie aktualisiert sich) →

Fit NF2FF to Geometry, damit die violette Box innerhalb bleibt. Das Ergebnis

steht im Info-Panel des Viewers als Domain size.

Grenzen: zu klein → Warnung outside the field domain, NF2FF/Dumps werden

geklemmt oder deaktiviert; zu groß → deutlich mehr Zellen (RAM/Laufzeit).

Geometrie, die über die schwarze Linie hinausragt, meldet der Validator als

primitive_outside_domain (error, blockiert den Lauf; Dumps/Probes nur als

Warning) — der Mesh Viewer umrahmt solche Primitive rot und schreibt

OUTSIDE DOMAIN in die Übersicht.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. Simulieren

Build Mesh

Prüfen: Mesh-Zellen, Ports, Preview (mesh_preview.png)

Viewer zeigt 3D-Geometrie

Run Simulation

Log-Panel: openEMS läuft, max_timesteps, end_criteria

Warnung bei max_timesteps < 150000 möglich

Script… (Simulation-Menü) — project_run.py ansehen und bearbeiten

Das Skript ist das, was openEMS wirklich ausführt (Pfade, Mesh, Ports, Export)

Save / Revert / Regenerate from project

Run Simulation erzeugt das Skript neu; eigene Änderungen werden vorher nach

project_run_edited.py gesichert — die GUI fragt, ob neu erzeugt oder dein

bearbeitetes Skript so wie es ist ausgeführt werden soll

Manuell: <python> work\<Projektname>\project_run.py

Ergebnis-Dateien unter work\<Projektname>\ (u. a. project_run.py, Meshes, S-Params)

### 6.1 Mesh- und Simulationsdiagnose

Zwei Berichte beantworten die Frage „ist dieser Lauf belastbar?" – noch bevor

bzw. nachdem der Solver gelaufen ist:

Mesh ➤ Mesh Timing / Feasibility… (Inhalt steht direkt nach Build Mesh

auch im Tab Mesh Report und als eine Zeile im Log): kleinste Zelle je

Achse und das daraus folgende dt (Courant-Grenze im Vakuum plus untere

Schranke durch das dichteste Dielektrikum), Zellen pro Wellenlänge bei

f_max, der Laufzeit-Faktor einer überfeinerten Zelle gegenüber einer

typischen Zelle, die Timesteps für einen Durchlauf durch das Gebiet und die

Frequenzauflösung 1/(max_timesteps·dt) im Verhältnis zum eingestellten

Sweep-Raster. Jede Warnung nennt die konkrete Abhilfe (z. B. „max_timesteps

auf ≥ 389 000 erhöhen" oder welche Zelle zu grob ist).

Simulation ➤ Simulation Status… (nach jedem Lauf, erfolgreich oder nicht;

derselbe Block wird an das Ende des Logs angehängt): Fehler und Warnungen aus

dem Solver-Log – einschließlich der Mesh-Validierung von vor dem Lauf –,

Konvergenz (Endkriterium erreicht oder max. Timesteps), die exakten

Engine-Werte (dt, Nyquist-Rate, Anregungslänge, Operator-/Feldgröße,

Schritte/Energie/Geschwindigkeit), der Abgleich der Mesh-Schätzung gegen den

Engine-Wert, die tatsächliche Auflösung des DFT-Fensters und die Passivität

der S-Parameter (|S11|²+|S21|² ≤ 1) über der Frequenz – getrennt nach

Kernband und Sweep-Rand (eine Überschreitung nur am Rand ist ein

DFT-Fensterartefakt und harmlos). Am Ende steht ein Fazit

(OK / WARNING / ERROR) mit „Trust: reliable / use with care / unusable".

────────────────────────────────────────────────────────────

## 7. Auswertung

S-Params Viewer

S11 / S21, dB, Phase

Marker: Frequenz, S, Γ, Z/Y, VSWR, RL

Smith-Chart: Z- und Y-Marker

Pop-out S-Graph — Plot in Extra-Fenster

Antenna-Tab / Simulation → Antenna Pattern Viewer — NF2FF-Fernfeld:

3D-Polar des Gewinns, 2D-Polarschnitte (E/H-Ebene), Direktivität/Gain/η

über Frequenz; Pop-out Antenna Graph = Extra-Fenster; Feld-Dumps

weiterhin unter work/<projekt>/fields/ (S-Parameter in

work/<projekt>/sparams/, NF2FF in work/<projekt>/nf2ff/).

Polarization… (Button im Antenna-Tab) zeigt Größen aus demselben

NF2FF-Ergebnis — ohne neuen Lauf: Axial Ratio (dB, Drehsinn

RHCP/LHCP, Tilt; linear → „linear") und Phase Center (Δx/Δy/Δz in mm

plus RMS des Phasen-Fits) relativ zum NF2FF-Boxmittelpunkt. Der

Phase-Center-Wert ist eine Schätzung für einen klaren Hauptstrahl; passt

der Fit nicht, steht „—" mit „phase not well-defined". Details:

F1 → „Polarization & Phase Center".

2-Port (S2P) — ein FDTD-Lauf misst eine Spalte der S-Matrix (für 2 Ports:

S11 + S21). Weitere Spalten brauchen weitere Läufe mit anderem erregtem Port

(excite_port umschalten); die JSON-Ergebnisse werden danach zusammengeführt —

Beispiel: examples\run_pcb_filter_example.py.

Nicht gemessene Einträge bleiben leer (NaN) in sparams.json, die Touchstone-Datei

(.s2p) entsteht erst, wenn die Matrix vollständig ist.

Field Viewer — 3D-Ansicht der Felddumps (F1 für die Hilfe). Die

Vektor-Pfeile („Vectors") ersetzen die farbige Felddarstellung

(ParaView-Stil), damit keine opake Schnitt-/Oberflächenebene die Pfeile

verdeckt; mit „field underneath" läßt sich die Überlagerung wieder

einschalten. Beim manuellen Durchschalten einer Serie meldet die

Schritt-Anzeige, wie viele Pfeile sich gegenüber dem vorigen Schritt gedreht

haben — damit ist sofort sichtbar, ob die Pfeile dem Feld wirklich folgen.

Bei ausgeschaltetem „same length" zeigt die Pfeillänge die Amplitude; die

Referenz wird einmal über die ganze Serie gemessen, die Längen sind also

von Bild zu Bild vergleichbar.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 8. Workflow-Checkliste (Antenne 2,45 GHz)

[ ] FreeCAD: `gnd`, `substrate`, `patch` in mm

[ ] Ports in FreeCAD: `PORT_in1_start` / `PORT_in1_stop` (optional, empfohlen)

[ ] Export: `.step` (oder `.fcstd` mit Ports)

[ ] GUI: New Project

[ ] Mesh: 2,2–2,7 GHz, target 2,45e9, unit mm

[ ] Import Geometry… → STEP / FCStd

[ ] Add Assignment… Substrat (dielectric) + copper

[ ] Add Port… lumped 50 Ω am Feed (oder FreeCAD-Ports prüfen)

[ ] Fit NF2FF to Geometry + enabled

[ ] Save…

[ ] Build Mesh → Run Simulation

[ ] S-Params Viewer → S11-Minimum nahe 2,45 GHz

────────────────────────────────────────────────────────────

## 9. Häufige Probleme

| --------- | ------------------ |
| --- | --- |
| Import macht nichts bei STEP | FreeCADCmd-Pfad in Settings prüfen |
| Port fehlt oder falsch | start/stop nicht auf Kante des Patches |
| S11 schlecht | Feed-Lage, Patchmaße, Mesh zu grob, max_timesteps zu niedrig |
| Material falsch | Assignment fehlt; Default ist copper/PEC |
| FreeCAD startet nicht | Settings FreeCAD GUI (FreeCAD.exe neben FreeCADCmd) |
| Export ohne STL | In FreeCAD exportieren / FreeCAD… → Export CAD… |
| Sim bricht ab / leere S-Params | Mesh/Port prüfen; Log-Pfad work\<Projekt>\ |
| [ERROR] port_alignment … is not on a mesh line | Port-Koordinate lag auf keiner Gitterlinie (z. B. Klick im Port-Modus). Die GUI setzt die Port-Koordinaten inzwischen selbst als Gitterlinie (nahe Zwischenlinien werden verschoben, „port alignment: …" im Mesh-Log); nur direkt an einer Metallkante bleibt ein Versatz < 15 % einer Zelle (Warnung port_snapped). Nach dem Update Build Mesh erneut ausführen. |
| AssertionError in openEMS.Run | project_run.py hat relative Pfade (WORK_DIR=…) → Skript neu erzeugen (Pfade werden absolut gespeichert) |
| Warnung outside the field domain | Dump/NF2FF-Box zu klein → Fit NF2FF to Geometry; das Skript warnt und klemmt die Box in den FDTD-Bereich |
| Domain (schwarzer Rahmen) zu groß/klein | Air margin in Sim Params → Boundary conditions (auto = λ/4 bei Stop-Frequenz, sonst mm-Wert für alle Flächen) → danach Build Mesh + Fit NF2FF (siehe 5.6) |
| S11 flach bei ≈ 0 dB, Prad ≈ 0 | Port kurzgeschlossen — bei der Yagi der Boom: Preset setzt gfrp (Dielektrikum, Assignment boom), nicht copper |
| Eigenes Skript nach dem Run „weg" | project_run.py wird bei jedem Run neu erzeugt — deine Fassung liegt in project_run_edited.py; die GUI fragt vorher (neu erzeugen oder Skript so ausführen) |
| Bei 2-Port fehlen S12/S22 | ein Lauf = eine Spalte → zweiter Lauf mit anderem excite_port, danach zusammenführen (examples\run_pcb_filter_example.py) |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 10. Tipps

Preset zuerst: Patch/Yagi-Preset testen, dann eigene FreeCAD-Geometrie importieren.

Deutliche Objektnamen in FreeCAD (patch, gnd, via) — erscheinen als Primitive-Namen.

STEP-Import: Tessellation-Deflection ~0,1 mm; für feine Pins kleiner wählen.

FreeCAD-Export-Helper (CLI):

examples\freecad_export_for_openems.py (FreeCADCmd mit FREECAD_SOURCE / FREECAD_OUT_DIR)

Nach Materialänderung Build Mesh erneut ausführen.

Skript-Änderungen über „Script…" machen — dann sichert der nächste Run deine

Fassung automatisch nach project_run_edited.py und fragt, ob neu erzeugt oder so

ausgeführt werden soll.

2-Port-Beispiel (Filter): Preset: PCB Filter… in der GUI oder

examples\run_pcb_filter_example.py — beide S-Matrix-Spalten, fertiges sparams.s2p.

2-Port-Beispiel (Bandpass 5,6 GHz): Preset: PCB Bandpass (5.6 GHz)… oder

examples\run_pcb_bandpass_example.py — 5 offene λ/2-Stubs auf Teflon,

|S11| < −10 dB von 4,90–6,45 GHz, fertiges sparams.s2p.

2-Port-Beispiel (Hairpin-Bandpass 2,4 GHz): `Preset: PCB Hairpin Bandpass

(2.4 GHz)… oder examples\run_pcb_hairpin_example.py` — 5 gefaltete

λ/2-Resonatoren auf RT/duroid 6010 (εr 10,2, 1,27 mm), kompakt (~25 mm lang),

ohne Vias, fertiges sparams.s2p.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 11. Pfade & Tools (Referenz)

| ------- | ------ |
| --- | --- |
| GUI starten | app\main.py |
| FreeCADCmd | c:\FreeCAD_1.1.4-Windows-x86_64\bin\FreeCADCmd.exe |
| FreeCAD GUI | c:\FreeCAD_1.1.4-Windows-x86_64\bin\FreeCAD.exe |
| openEMS | c:\openEMS |
| Work-Verzeichnis | work\ |
| Export-Skript | examples\freecad_export_for_openems.py |
| Port-Marker Demo | examples\freecad_add_port_marks.py |
| Dipol + Ports | examples\freecad_dipole_ports.py, examples\run_dipole_ports_example.py |
| FreeCAD-Port-Anleitung | docs\FREECAD_PORTS_DE.md |
| Yagi-Beispiel | examples\freecad_yagi_model.py, work\yagi_antenna\ |
| Smoke-Tests | tests\freecad_gui_smoke.py, tests\freecad_mesh_smoke.py, tests\port_marks_smoke.py, tests\dipole_ports_smoke.py |

Generiert aus docs/ANLEITUNG_DE.md — FreeCAD OpenEMS GUI